BUKU PANDUAN DAN SPESIFIKASI

Tarogong-03

Tarogong-03 merupakan robot inspeksi yang digunakan untuk melakukan monitoring keadaan di dalam gorong-gorong yang areanya sulit dijangkau pekerja (manusia). Dalam buku ini akan dijelaskan tentang spesifikasi dan panduan dalam penggunaan produk.

- Spesifikasi:

- Material Body			: Fibercarbon (WR 04)

- Material Roda			: Teflon

- Dimensi			: 330mmx260mmx60mm

- Volume			: 5,148dm3

- Berat				: 3 kg

- Beban Maksimal		: 4,395 kg

- Baterai				: Li-Po Battery 16,8V 2200mAh

- Remote Receiver		: Receiver Frsky 433MHz

- Remote Transmitter		: Turnigy 8 Channel 433MHz

- Sensor Ultrasonik		: HC-SR04

- Water Sensor			: Arduino Water Level Sensor

- Voltage Sensor		: HCMODU0047 25V

- Current Sensor		: ACS712 30A

- Modul Relay			: AC250V 10A / DC30V 10A

- Kamera			: 600TVL / 1000TVL /1200TVL Wide View Camera FPV Audio Video

- Kontroler			: NI myRIO

- Driver motor			: Driver Motor IBT-2 BTS7960

- Motor				: DC Motor PG28 / 10 Kg.f.cm / 24V

- Rotary Encoder		: 7 ppr

- Software 			: NI LabView

- WiFi				: 2.4 GHz

- WiFi Repeater			: 14 dBi

- Petunjuk Pengoperasian:

- Tombol Operasi Remote Control

Switch 3

ON/OFF

X, Y Position

Throttle & Heading

Switch 1

Switch 6

HOV THR

Switch 4

HOV PIT

Trimmer Throttle

Trimmer X Position

PIT TRIM

Switch 2

Trimmer Heading

Trimmer Y Position

RESET Transmitter

Transmitter Config.

Switch 5

Switch 7

- Tampilan GUI (Graphical User Interface).

| - No. | - Keterangan |
| --- | --- |
| - 1. | - Lokasi penyimpanan dan pemberian nama file gambar yang ditangkap saat video streaming berlangsung. |
| - 2. | - Pemilihan jenis kamera yang digunakan (kamera yang terhubung ke kontroler. |
| - 3. | - Pemilihan jenis mode /ukuran video. |
| - 4. | - Indikator nilai fps (frame per second) saat streaming berlangsung. |
| - 5. | - Layar video streaming. |
| - 6. | - Indikator mode video streaming yang tersedia sesuai jenis kamera yang digunakan |
| - 7. | - Indikator presentase baterai. |
| - 8. | - Indikator PWM input roda kanan/kiri dan variable untuk menentukan arah belok dan menuju posisi awal saat sinyal dari remote control terputus (mode return to home). |
| - 9. | - Indikator PWM input roda kanan/kiri dan variable untuk menentukan arah belok ketika memasuki mode obstacle avoidance (mode auto). |
| - 10. | - Indikator posisi x,y, dan sudut robot. |
| - 11. | - Indikator kecepatan roda. |
| - 12. | - Indikator nilai ketinggian air ketika robot dijalankan di atas permukaan air. |
| - 13. | - Indikator PWM input roda kanan/kiri dan variable untuk menentukan arah belok dari remote control. |
| - 14. | - Indikator nilai suplai tegangan. |
| - 15. | - Indikator nilai arus pada aktuator/motor. |
| - 16. | - Indikator relay aktif saat aktuator mengalami overcurrent. Saat Kondisi tersebut indikator akan menyala dan berwarna hijau muda. |

- Port I/O Sistem Robot

- Prosedur Persiapan Pengoperasian Robot:

  - Install software NI LabView pada laptop atau komputer Anda.

  - Pastikan seluruh modul dan toolkit terinstall.

  - Tekan switch robot dan pastikan pada posisi “ON”.

  - Pastikan lampu indikator WiFi menyala, (Jika tidak menyala, tekan push button pada kontroler NI myRIO untuk menyalakan WiFi)

  - Hubungkan robot dengan WiFi komputer melalui software NI LabView dengan langkah-langkah berikut:

    - Buka file “culvert inspection robot.lvproj”.

    - Klik kanan pada “RT myRIO Target”, kemudian pilih “Connect”.

    - Setelah terkoneksi double file “main program”.

    - Setelah file terbuka, klik “Run” .

  - Tekan button pada tampilan aplikasi ke mode “MANUAL”.

  - Nyalakan remote dengan menggeser switch pada posisi “ON”.

  - Pastikan nyala lampu receiver berwarna hijau.

  - Pastikan sinyal remote control terhubung dan nilainya terbaca oleh aplikasi.

  - Pastikan nilai sensor ultrasonik terbaca aplikasi.

  - Tekan button pada tampilan aplikasi ke mode “AUTO” dan pastikan motor merespon ketika sensor ultrasonik membaca jarak kurang dari 10cm “AUTO”.

  - Setelah semua persiapan selesai, maka robot siap dioperasikan.

  - Pastikan software tetap terhubung pada robot ketika proses pengoperasian berjalan.

  - Gunakan mode “MANUAL” saat menjelajah medan yang dipenuhi banyak obstacle.

  - Gunakan mode “AUTO” saat sinyal remote control terganggu.

- Prosedur Mematikan Robot

  - Stop program dengan klik button “RUN”.pada tampilan GUI.

  - Matikan remote control dengan menggeser switch pada posisi “OFF”.

  - Disconnect WiFi robot yang terhubung pada computer server.

  - Tekan switch robot ke posisi “OFF”.

.

- Prosedur Penyesuaian Sistem:

- Prosedur Kalibrasi Remote Control

  - Pastikan transmitter configuration switch dengan kondsi 1 OFF dan 2 ON.

  - Tekan tombol reset transmitter.

  - Geser switch power remote control ke posisi “ON”.

  - Pastikan receiver remote control mendapat suplai tegangan 5V.

  - Tekan dan tahan tombol “F/S” pada receiver sampai lampu indikator menyala merah dan berkedip-kedip.

  - Putuskan suplai tegangan terhadap receiver.

  - Geser switch power remote control ke posisi “OFF”.

  - Hubungkan receiver dengan tegangan 5V.

  - Geser kembali switch power remote control ke posisi “ON”.

- Prosedur Pengamanan dan Troubleshooting

- Tindakan Pengamanan ketika Mengalami Gangguan saat Operasi Berjalan:

| - No. | - Jenis Kegagalan | - Tindakan Pengamanan |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Kesalahan pembacaan sensor ultrasonik | - Robot berhenti bergerak, mengirimkan data ke ground control station untuk menunggu perintah dari operator. |
| - 2. | - Jaringan komunikasi data terputus | - Robot berjalan mundur berdasarkan data pembacaan sensor ultrasonik untuk mendekati transmitter signal. |
| - 3. | - Kondisi overcurrent pada motor | - Motor yang bermasalah dimatikan, mengirimkan data ke ground control station, dan menunggu perintah dari operator. |
| - 4. | - Tegangan suplai tidak mencukupi | - Ketika tegangan suplai ≤ 14,8 V operator harus mengembalikan robot ke posisi awal dengan mode kontrol manual ataupun RTH dan segera melakukan charging baterai |
| - 5. | - Kondisi 1 dan 2 terjadi secara bersamaan | - Robot berhenti bergerak, operator harus mendekatkan posisi transmitter signal terhadap robot. |
| - 6. | - Kondisi 1 dan 3 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, mengirimkan data ke ground control station, dan menunggu perintah dari operator. |
| - 7. | - Kondisi 1 dan 4 terjadi secara bersamaan | - Robot berhenti bergerak, menunggu perintah dari operator untuk kembali ke titik awal dengan mode “MANUAL”. |
| - 8. | - Kondisi 2 dan 3 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk mendekatkan transmitter ke posisi robot, setelah komunikasi terhubung operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 9. | - Kondisi 2 dan 4 terjadi secara bersamaan | - Robot kembali mendekati titik awal ketika tegangan suplai ≤14,8 V berdasarkan data pembacaan sensor ultrasonik dengan mode “RTH”. |
| - 10. | - Kondisi 3 dan 4 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 11. | - Kondisi 1, 2, dan 3 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk mendekatkan transmitter ke posisi robot, setelah komunikasi terhubung operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 12. | - Kondisi 1, 2, dan 4 terjadi secara bersamaan | - Robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk mendekatkan transmitter ke posisi robot, setelah komunikasi terhubung operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 13. | - Kondisi 1, 3, dan 4 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk memberikan perintah selanjutnya. |
| - 14. | - Kondisi 2, 3, dan 4 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk mendekatkan transmitter ke posisi robot, setelah komunikasi terhubung operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 15. | - Kondisi 1, 2, 3, dan 4 terjadi secara bersamaan | - Motor yang bermasalah dimatikan, robot berhenti bergerak, operator menerima data untuk mendekatkan transmitter ke posisi robot, setelah komunikasi terhubung operator memberikan perintah selanjutnya. |
| - 16. | - Kebocoran pada body robot | - Tegangan suplai langsung diputus. |

- Prosedur Troubleshooting:

| No. |  | Jenis Kerusakan | Tindakan Troubleshooting |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kesalahan pembacaan sensor ultrasonik. | - Periksa sambungan sensor ultrasonik terhadap controller, jika sambungan terputus, hubungkan sambungannya. - Jika setelah melakukan prosedur 1 masih terdapat kesalahan pembacaan, lakukan running ulang program. - Jika masih terdapat kesalahan pembacaan setelah melakukan prosedur 1 dan 2 berarti terjadi kerusakan sensor ultrasonik dan komponen tersebut harus diganti. |
| 2. |  | Jaringan komunikasi data terhadap computer server tidak dapat terhubung. | - Tekan tombol dengan logo WiFi pada board NI myRIO. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi jaringan komunikasi belum terhubung, tekan tombol “reset” pada board NI myRIO. |
| 3. |  | Kondisi overcurrent pada motor. | - Periksa sambungan motor terhadap driver motor, jika sambungan terputus atau kabel terbuka hubungkan dan perbaiki sambungannya. - Periksa bagian shaft motor barangkali ada benda yang tersangkut - Cek kelayakan kondisi baterai dan driver motor, jika kondisinya tidak layak komponen tersebut harus diganti. |
| 4. | Motor tidak dapat berputar. |  | - Periksa sambungan driver motor terhadap baterai dan controller, jika terdapat sambungan yang terputus, maka perbaiki dan hubungkan sambungannya. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi motor masih belum menyala, maka cek kelayakan kondisi baterai dan driver motor, jika kondisinya tidak layak maka komponen tersebut harus diganti. |

| 5. | Mode fail-safe saat body robot melebihi batas tenggelam tidak berfungsi. | - Periksa sambungan water level sensor terhadap controller, jika sambungan terputus atau kabel terbuka maka hubungkan dan perbaiki sambungannya. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi masih belum berfungsi, maka water level sensor mengalami kerusakan dan harus diganti. |
| --- | --- | --- |
| 6. | Mode fail-safe saat kondisi overcurrent pada motor tidak berfungsi. | - Periksa sambungan current sensor terhadap controller, jika sambungan terputus atau kabel terbuka maka hubungkan dan perbaiki sambungannya. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi masih belum berfungsi, maka current sensor mengalami kerusakan dan harus diganti. |
| 7. | Monitoring kondisi baterai tidak berfungsi. | - Periksa sambungan voltage sensor terhadap controller, jika sambungan terputus atau kabel terbuka maka hubungkan dan perbaiki sambungannya - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi masih belum berfungsi, maka voltage sensor mengalami kerusakan dan harus diganti. |
| 8. | Remote control tidak berfungsi. | - Periksa sambungan remote control terhadap controller, jika sambungan terputus atau kabel terbuka maka hubungkan dan perbaiki sambungannya - Jika sesudah melakukan prosedur 1 tapi masih belum berfungsi, lakukan kalibrasi ulang remote control - Jika sudah melakukan prosedur 1 dan 2 tapi remote control masih belum terhubung, maka cek kelayakan kondisi transmitter dan receiver remote control, jika kondisinya tidak layak maka komponen tersebut harus diganti. |

| 9. | Kamera tidak dapat menampilkan gambar pada GUI. | - Periksa sambungan kamera terhadap controller, jika sambungan terputus atau kabel terbuka maka hubungkan dan perbaiki sambungannya - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi kamera masih belum terhubung, maka lakukan kalibrasi ulang kamera pada software NI-MAX yang merupakan software pendukung LabView dalam menjalankan program vision. |
| --- | --- | --- |
| 10. | Mode manual tidak bekerja padahal komunikasi data dari remote control dan computer server terhubung terhadap robot | - Lakukan running ulang pada programdi LabView. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi mode manual belum bekerja cek pada bagian file directory dari board myRIO dengan cara mengakses alamat IP board (172.16.0.1) pada internet browser, pastikan program dengan nama “remote MOM.fs” tersimpan di file directory NI myRIO. |
| 11. | Mode “AUTO” tidak bekerja padahal sensor ultrasonik dapat melakukan pembacaan dengan baik dan computer server terhubung terhadap robot. | - Lakukan running ulang pada program di LabView. - Jika sudah melakukan prosedur 1 tapi mode manual belum bekerja cek pada bagian file directory dari board myRIO dengan cara mengakses alamat IP board (172.16.0.1) pada internet browser, pastikan program dengan nama “obstace MOM.fs” dan “RTH MOM.fs” tersimpan di file directory NI myRIO. |

- Blok Diagram Sistem Secara Keseluruhan

- Skematik Sistem Secara Keseluruhan

- Tabel Koneksi Hardware

| No. | Kelompok Sistem | Komponen Penyusun Sistem | Pin Komponen | Pin NI Kontroler myRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistem Monitoring | IR Camera | USB | USB |
|  |  | Sensor Rotary Encoder1 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Enc1 | A/DIO 11 |
|  |  |  | Enc2 | A/DIO 12 |
|  |  | Sensor Rotary Encoder2 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Enc1 | B/DIO 11 |
|  |  |  | Enc2 | B/DIO 12 |
|  |  | Sensor Rotary Encoder3 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Enc1 | C/DIO 2 |
|  |  |  | Enc2 | C/DIO 4 |
|  |  | Sensor Rotary Encoder4 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Enc1 | C/DIO 5 |
|  |  |  | Enc2 | C/DIO 6 |
| 2. | Sistem Kontrol Manual | Receiver Remote Control | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Ch1 | B/DIO 0 |
|  |  |  | Ch2 | B/DIO 1 |
|  |  |  | Ch3 | B/DIO 2 |

| 3. | Sistem Kontrol Otomatis | Sensor Ultrasonik1 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trigger | A/DIO 1 |
|  |  |  | Echo | A/DIO 0 |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  | Sensor Ultrasonik2 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Trigger | A/DIO 3 |
|  |  |  | Echo | A/DIO 2 |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  | Sensor Ultrasonik3 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Trigger | A/DIO 5 |
|  |  |  | Echo | A/DIO 4 |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  | Sensor Ultrasonik4 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Trigger | A/DIO 7 |
|  |  |  | Echo | A/DIO 6 |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
| 4. | Sistem Failsafe | Current Sensor1 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI0 |
|  |  | Current Sensor2 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI1 |
|  |  | Current Sensor3 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI2 |

| 4. | Sistem Failsafe | Current Sensor4 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI3 |
|  |  | Water Level Sensor1 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | A/AI2 |
|  |  | Water Level Sensor2 | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI3 |
|  |  | Voltage Sensor | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | Output | B/AI1 |
|  |  | Relay 4ch | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | IN1 | B/DIO3 |
|  |  |  | IN2 | B/DIO4 |
|  |  |  | IN3 | B/DIO5 |
|  |  |  | IN4 | B/DIO6 |
|  |  | Relay 1ch | IN | B/DIO7 |
| 5. 5. | Driver Motor Driver Motor | Driver Motor BTS7960 (1) | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | L IS | Not Connected |
|  |  |  | R IS | Not Connected |
|  |  |  | L EN | A/DIO8 |
|  |  |  | R EN | A/DIO9 |
|  |  |  | LPWM | A/DIO13 |
|  |  |  | RPWM | A/DIO14 |
|  |  | Driver Motor BTS7960 (2) | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | L IS | Not Connected |
|  |  |  | R IS | Not Connected |
|  |  |  | L EN | A/DIO10 |
|  |  |  | R EN | B/DIO8 |
|  |  |  | LPWM | A/DIO15 |
|  |  |  | RPWM | B/DIO13 |
|  |  | Driver Motor BTS7960 (3) | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | L IS | Not Connected |
|  |  |  | R IS | Not Connected |
|  |  |  | L EN | B/DIO9 |
|  |  |  | R EN | B/DIO10 |
|  |  |  | LPWM | B/DIO14 |
|  |  |  | RPWM | B/DIO15 |
|  |  | Driver Motor BTS7960 (2) | Vcc | +5V (Port A, B, C) |
|  |  |  | Gnd | DGND (Port A, B, C) |
|  |  |  | L IS | Not Connected |
|  |  |  | R IS | Not Connected |
|  |  |  | L EN | C/DIO3 |
|  |  |  | R EN | C/DIO7 |
|  |  |  | LPWM | C/DIO0 |
|  |  |  | RPWM | C/DIO1 |

- Peringatan Keamanan

Perhatikan tegangan dan arus kerja yang direkomendasikan!.

Jangan gunakan suplai tegangan yang tidak sesuai spesifikasi sistem.

Jangan menyimpan robot pada lingkungan yang bersuhu lebih dari 70oC dan kurang dari -20 oC!

Jangan bersihkan bagian dalam robot menggunakan air, gunakan perangkat yang berbahan lembut untuk membersihkan dan bersihkan dengan hati-hati.

Hindarkan robot dari benda yang mudah terbakar!

Hindarkan robot dari kondisi jatuh pada ketinggian lebih dari 1 meter!

Pastikan bagian dalam robot kering dan bersih, sebelum robot dioperasikan